Sterownik Bonnel Bon Bloc Compact

Instrukcja zmiany czasu kroku z poziomu sterownika na przykładzie kroku wypompowania czystej wody:

- Wypompowanie nadmiaru ścieków z reaktora

  - Za pomocą strzałek wyszukujemy pozycję „Menu Serwis”

  - Potwierdzamy przyciskiem „OK”

  - Za pomocą strzałek i przycisku „OK” wpisujemy kod PIN „1111”  (w zależności od producenta oczyszczalni może się różnić)

  - Za pomocą strzałek wyszukujemy „Sterow. Ręczne”

  - Zatwierdzamy przyciskiem „OK”

  - Za pomocą strzałek wyszukujemy pozycję „Wyp.Cz.W” (lub „W.Cz.W” lub „CWR” – w zależności od wersji oprogramowania)

  - Po naciśnięciu „OK” załącza się dmuchawa i otwiera zawór od pompy wypompowującej czystą wodę.

  - Wypompowujemy wodę do stany „zero” czyli do momentu, gdy pompa nie będzie już miała co wypompowywać.

  - Po wypompowaniu – wciskamy „OK”

  - Strzałkami przechodzimy do pozycji „Cofnij” – wracamy do „Menu Serwis”

  - Strzałkami wyszukujemy „Cofnij” lub „EXIT” – potwierdzamy „OK” – wracamy do Menu Głównego.

- Wydłużenie czasu kroku wypompowania czystej wody

1.	Za pomocą strzałek wyszukujemy pozycję „Menu Serwis”

2.	Potwierdzamy przyciskiem „OK”

3.	Za pomocą strzałek i przycisku „OK” wpisujemy kod PIN „1111”  (w zależności od producenta oczyszczalni kod może się różnić)

4.	Za pomocą strzałek wyszukujemy pozycję w menu – „Zmień Czas Krok”

5.	Potwierdzamy przyciskiem „OK”

6.	Za pomocą strzałek wyszukujemy pozycję „Wyp.Cz.W”  (lub „W.CZ.W” lub „CWR” – w zależności od wersji oprogramowania)

7.	Potwierdzamy przyciskiem „OK”

8.	Na wyświetlaczu widzimy czas kroku wypompowania czystej wody

9.	Wciskamy „OK” – pierwsza cyfra zaczyna migać – możemy zmienić jej wartość za pomocą strzałek – zatwierdzamy „OK”

10.	Kolejna cyfra zaczyna migać – ponownie za pomocą strzałek możemy zmienić jej wartość – i tak aż po wciśnięciu „OK” żadna z cyfr nie mruga

11.	Strzałkami wyszukujemy pozycję Menu „Cofnij” lub „Wyjście” lub „Exit” (w zależności od wersji oprogramowania), aż do powrotu do Menu Głównego.

- Restart sterownika

1.	Za pomocą strzałek wyszukujemy pozycję „Menu Serwis”

2.	Potwierdzamy przyciskiem „OK”

3.	Za pomocą strzałek i przycisku „OK” wpisujemy kod PIN „1111”  (w zależności od producenta oczyszczalni może się różnić)

4.	Wyszukujemy pozycję „Reset & Restart Prog.”

5.	Przytrzymujemy „OK” przez ok. 2-3 sekundy. Po sygnale dźwiękowym sterownik uruchamia się od początku.